// *************************************************************************

// Esempio comunicazione seriale RS232 solo TX con minime risorse

// Autore : Diego Bincoletto  12.08.2012

// Micro : 16F876 a 4MHz

// *************************************************************************

// Formula Definizione BITtime in funzione del Baudrate voluto

// (Fclock/Baudrate)/4.2177  (determinato empiricamente)

// Baudrate usato = 2400

#define BITtime 395

// ****** variables declaration

unsigned char strx(char *ss);

char str1[4];

// ****** Functions

void Tx_Byte(unsigned char Data) {  //************* Invia 1 chrattere

char mask;

PORTC.F3 = 0;

delay_us(BITtime);

for (mask=0x01;mask!=0;mask=mask<<1)

{

if(Data&mask) PORTC.F3 = 1;

else PORTC.F3 = 0;

delay_us(BITtime);

}

PORTC.F3 = 1;

delay_us(BITtime);

} //***************************************

unsigned char strx(char *ss) {   //************* Invia una stringa

Tx_Byte(*ss++);       // Invia primo carattere della stringa

delay_mS(10);

Tx_Byte(*ss++);       // continua con gli altri caratteri.....

delay_mS(10);

Tx_Byte(*ss++);

delay_mS(10);

Tx_Byte(*ss++);

delay_mS(10);

Tx_Byte(0x0D);  // Carrige Return  (da usare con terminal per andare a caporiga)

}  //***************************************

void main() { //########## MAIN ##############

short i;

PORTA = 0x0;

TRISA = 0x0;               //  Tutte uscite

PORTB = 0x0;

TRISB = 0x0;               //  Tutte uscite

PORTB = 0x0;

PORTC = 0x0;               //  Tutte uscite

TRISC = 0x0;

ADCON0 = 0;

ADCON1 = 0;                // Tutti I/O Digitali

PORTC.F3 = 1;              // Setta pin TX alto

for(;;) {               // Loop di test

for (i=0; i<5; i++) {

str1[i] = 0;

}

str1[0] = '1';

str1[1] = '2';

str1[2] = '3';

str1[3] = '4';

strx(str1);

}

} //########## End MAIN ##############